KGS-ZF90无线遥控开关说明书

无线遥控开关是一种应用十分广泛的无线控制器件，采用微处理器智能控制，它可应用在车库门控制、自动化控制、遥控窗帘等领域，具有安装方便使用简单安全可靠等优点.

KGS-ZF90 wireless remote control switch manual

The wireless remote control switch is a very widely used wireless control device.It adopts synchronous intelligent control,which can be applied in the field of garage door control,automatic control,remote control curtains, etc.,it has the advantages of easy installation,simple use,safe and reliable.

一．适用范围

大棚卷帘机、车库门、遥控窗帘等设备的电机马达正反转无线控制以及其它无线控制.

- Scope of application

- Greenhouse roller shutter machine,garage door,remote control curtain and other equipment,motor and motor reverse wireless control and other wireless control.

二．技术指标

1．工作电压：380VAC.

2．对码类型：学习型.

3．控制电压电流：2A 380VAC(不能直接控制380V的负载,需要加交流接触器控制).

4．工作频率：315MHz,433.92MHz,特殊频率可定制.

5．控制方式：拨到ON为互锁型、拨到另一边为非锁存型（点动）.

6. 学习方法：接收器接通电源，短按一次学习按钮，此时S学习指示灯亮起，短按一次遥控器的任意按钮S学习指示灯熄灭，学习成功

7. 清码方法:接收器通电指,长按住学习按钮不放指示灯亮起,8秒后S学习指示灯闪烁三次后熄灭,清码成功.

8. 遥控距离 : 根据匹配的遥控器不同而不同。

2. Technical index

1. Working voltage: 380VAC.

2. Code type: Learning

3. Control voltage and current: 2A 380VAC (Can not directly control 380V load, need to add AC contactor control).

4. Working frequency: 315MHz,433.92MHz,special frequency can be customized.

5. Control mode: dial to ON for interlocking type,dial to the other side for non-latching type (jog).

6. Learning method: The receiver is powered on,short press the learning button once,then the S learning indicator lights up,short press any button of the remote control,the S learning indicator goes out,the learning is successful.  7. Code clearing method: when the receiver is powered on,long press and hold the learning button and the indicator lights up.After 8 seconds,the S learning indicator flashes three times and then goes out,clean code successfully.

8. Remote control distance: It depends on the matching remote control.

三．引脚及接法

四．使用注意事项

①不要快速频繁操作遥控器按键，因为无线接收控制器是采用微处理器控制，每操作一

种状态都有一个

秒钟的时间响应。

②若发现遥控器

LED

指示灯变暗或遥控距离变短，请及时更换电池。（温馨提示：为了

我们的生存环境，请注意废旧电池的回收，千万不要随便丢弃）

③

遥控器为精密电子制造请不要重摔和注意勿进水，否则会影响使用。

学习按钮

(警告:高压危险,请勿带电操作,非专业人士请勿操作,请

严格按照接线图接线,切勿超负载使用,否则后果自负!)

④产品必须配交流接触器才能使用,请选用带常闭辅触头的交流接触器。

S学习指示灯

手动正转

手动停

手动反转

正转指示灯

电源指示灯

反转指示灯

正转限位

反转限位

输入火线

输入火线

反转

公共

正转

NO

转换工作方式

电机正反转遥控开关

⑤限位开关接常开com和NO,如不需要限位可以不接。

（接线图见背面）